Введение

Уважаемый председатель и члены государственной экзаменационной комиссии вашему вниманию представлена дипломная работа по теме «Реконструкция торгового комплекса «Детский мир» в г. Москва».

Цель исследования: изучение основных вопросов при реконструкции торгового комплекса

Предмет исследования: реконструируемый торговый комплекс «Детский мир» в г. Москва

Научная новизна: применение щебеночных свай для уменьшения осадок основания.

Актуальность работы: В данной теме рассмотрена актуальная проблема, связанная с реконструкцией городов, в данном случае в г. Москве, которая в современных условиях является приоритетной по отношению к проблемам освоения новых территорий.

В рамках проекта рассмотрены решение следующих проблем:

- Удержание сохраняемых фасадных стен

- Минимизация дополнительных осадок реконструируемой части здание

- Минимизация влияния возведения «Новой» - центральной части здания на сохраняемые наружные фасадные стены

Глава 1. Архитектурно-строительный раздел

Объект расположен по адресу: г. Москва, Театральный проезд, д.5. стр.1, вл.1.

Площадь рассматриваемой территории - 0.9868 га.

Общая площадь здания – 72 236,6 м2.

Этажность: 7+2 подземных уровня

Верхняя отметка здания: 37,00 м (абс.185,00 м)

Существующее здание универмага «Детский мир» является объектом культурного наследия регионального значения «Универмаг «Детский мир», 1953-1957 гг., архитектор А.Н. Душкин, инженер Л.М. Глиэр, соавторы Г.Г. Аквилев, И.М. Потрубач». Предметом охраны являются наружные стены.

В связи с тем, что пятно застройки под существующим зданием фактически совпадает с размером отведенного участка, благоустройство прилегающей территории осуществляется за границами данного участка в пределах прилегающих тротуаров с сохранением высотных отметок проезжих частей окружающих улиц.

Основой объемно-пространственной композиции здания является воссоздаваемый атриум на всю высоту здания с историческими габаритами в плане, а также решение по устройству дополнительного входа для посетителей со стороны ул. Рождественка с целью логического завершения продольной оси от главного входа со стороны Лубянской площади. При этом зона, примыкающая к ул. Рождественка в уровне этого входа освобождается от технических функций и отдается для размещения торговых площадей.

Проектом предусмотрено изменение назначения пространства атриума с торгового на  помещения   предназначенных для культурно-массовых мероприятий.

Функциональное назначение объекта – торговый  комплекс. В составе комплекса проектом предусматривается размещение торговых площадей, детского досугового центра, кинотеатра-мультиплекса, предприятий общественного питания (кафе, рестораны( фоод корт), подземной автостоянки, а также служебных, вспомогательных и инженерно-технических помещений, обеспечивающих работу комплекса.

Наружная отделка

Наружная отделка здания выполняется в соответствии с проектом реставрации существующих фасадов и предусматривает ремонтно-реставрационные работы по облицовке стен здания керамическими блоками,  облицовке цоколя гранитными плитами, замене деревянных окон и металлических витражей.

Конструктивные решения

Подземная часть

Фундаментом вновь возводимого здания является железобетонная монолитная плита толщиной 1200 мм с отметкой низа –8.500 (139.500) у сохраняемых стен и толщиной 1500 мм с отметкой низа –9.850 (138.150) в центральной части здания.

В фундаментной плите  и поэтажных плитах перекрытия устраиваются температурно-усадочные швы, представляющие собой вставку из напрягающего бетона.

Фундаментная плита выполняется из бетона класса В40, W8, F100 и  арматуры класса А500С, А240.

Колонны монолитные железобетонные сечением 1000х800 мм, 800х800 мм, 800х700 мм, 800х400 мм, 600х600 мм, 500х500 мм, ø800 мм.

Стены лестниц, лифтовых шахт и диафрагм жесткости монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 300 мм, 400 мм.

Плиты перекрытия монолитные железобетонные безбалочные толщиной 300 мм. В отдельных местах балки монолитные ж.б. сечением 800х1300(h) мм, 800х1200(h) мм, 800х1000(h) мм, 800х900(h) мм, 500х800(h) мм.

Бетон класса В40, арматура класса А500С, А240.

Для обеспечения общей устойчивости сохраняемых стен здания на период строительства проектом предусмотрено устройство временных стальных связей и наружных удерживающих конструкций.

Временные связи демонтируются поэтапно по мере возведения междуэтажных плит перекрытий.

Надземная часть

Конструкции надземной части решены в монолитном железобетонном каркасе по связевой схеме.

Колонны монолитные ж.б. сечением 800х800 мм, 800х700 мм, 800х600 мм, 800х400 мм,  600х600 мм, 500х500 мм, ø800 мм, ø600 мм, ø 400 мм.

Устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных стен, стен лестничных клеток, стен лифтовых шахт с дисками плит перекрытий.

Ограждающими наружными стенами являются сохраняемые кирпичные стены толщиной от 530 мм до 1500мм.

Все монолитные конструкции из бетона класса В40 и арматуры класса А500С, А240.

Перегородки в зависимости от назначения помещения:

-	кирпичные толщиной 120 мм со штукатурным слоем 20 мм с обеих сторон,

-	из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу со звукоизоляцией внутри,

-	стеклянные.

Кровля – плоская, совмещенная, рулонная, с внутренним водостоком.

В архитектурно-строительном разделе произведен теплотехнический расчёт, который удовлетворяет климатическим условиям и теплотехническим требованиям г. Москвы.  Был произведен сравнительный анализ планировочных решений до реконструкции и после реконструкции.

Глава 2. Расчётно-конструктивный  раздел

Конструктивная схема здания  – каркасно-стеновая (смешанная).

Несущие конструкции представлены монолитными железобетонными ядрами жесткости, в качестве которых используются стены лестничных клеток и лифтовых шахт и отдельно стоящие колонны. Сохраняемые по периметру здания фасадные кирпичные стены шарнирно крепятся с крайними пролетами проектируемых перекрытий. Все вертикальные несущие элементы связаны между собой междуэтажными монолитными железобетонными перекрытиями, образующими в своих плоскостях жесткие монолитные диски.

Монолитные железобетонные ядра жесткости воспринимают горизонтальную нагрузку по рамно-связевой схеме, а также, совместно с колоннами, воспринимают вертикальные нагрузки и обеспечивают общую устойчивость здания.

Согласно результатам  этого расчета на программном комплексе SCAD \осадка фундаментной плиты комплекса составила 26см, что для данного типа здания значительно больше предельно допустимого значения 12см (средняя осадка по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»). Относительная разница осадок значительно  превышает предельно допустимое значение  0,002.

Уплотнение щебеночными сваями основания фундамента

Щебеночные сваи – грунтовые элементы цилиндрической формы, диаметром 300мм, глубиной 4м, выполняемые с отм. дна котлована, расположенные по сетке 0,5х0,5м на площади 4х4м;

Уплотнение грунтов основания строящейся фундаментной плиты должно быть выполнено до разборки пролета около наружных стен, поэтому в качестве основного способа увеличения прочностных характеристик грунта основания фундаментной плиты выбран метод уплотнения щебеночными сваями, использующий малогабаритное оборудование.

Расчеты выполнены с учетом физико-механических характеристик грунтов.

Представленные  расчеты выполнены для определения прогнозируемых значений осадок и коэффициентов жесткости грунтов основания фундаментной плиты, усиленных щебеночными сваями.

Результаты расчетов приведены в пояснительной записке в виде изополей распределенных вертикальных перемещений при воздействиях на массив грунта.

Из анализа данных статического расчета фундаментной плиты торгового комплекса с учетом усиления основания щебеночными сваями можно сделать следующие выводы:

- максимальная осадка здания составила 5,6 см, что не превышает предельно допустимого значения 12 см;

-максимальная относительная разность осадок  фундаментной плиты составила 0,0014, что не превышает допустимое значение 0,002.

Расчет  устойчивости крайнего пролета на период демонтажа средней части

Целью расчетов являлось: проверка принятых сечений связей для сохранности фасадных стен на период разборки существующего каркаса и устройства вновь возводимого монолитного железобетонного.

В пояснительной записке и на презентации  представлена расчётная конечно-элементная модель принятая для проверка принятых сечений связей.

В качестве элементов жесткости принимаем крестовые и портальные связи.

Принимаем элементы связей из уголка L75x5

По прочности связи удовлетворяют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

Расчет простенка по оси 0/21

Каменная кладка простенка рассчитывается согласно СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» как внецентренно-сжатый элемент.

Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций была рассчитана в пояснительной записке, где прочность простенка по оси 0/21 обеспечена.

Расчёт металлоконструкций атриума

Светопрозрачный атриум находится в осях  H/1-E/1, 24-29, высота H=4,924 м.

В качестве несущих конструкций покрытия м/о 24 - 29 запроектированы фермы треугольного сечения с решетчатыми гранями пролетом 27м. Коньковая ферма м/о Е/1 - Н/1 пролетом 44м также имеет треугольное сечение в средней части, а на опорных частях переходит в плоские фермы.

Фермы опираются на монолитные железобетонные балки на отм. 37,000. Узлы опирания - жесткие, распор от ферм передаётся на монолитную железобетонную плиту покрытия. Сечения элементов ферм запроектированы из круглых труб. Пространственная устойчивость покрытия обеспечивается треугольными сечениями ферм, системой прогонов по верхнему поясу ферм и системой распорок по нижнему поясу ферм.

Несущий каркас светопрозрачной кровли  образуется двускатными симметричными фермами. Фермы соединены между собой в поперечном направлении центральной продольной фермой, которая обеспечивает устойчивость конструкции.

Материал конструкций сталь С245  по ГОСТ 27772-88.

В пояснительной записке представлены силовые факторы, рассчитанные в программном комплексе  «SCAD»: эпюра моментов, эпюра нормальных сил, эпюра нормальных сил пояса Ф1 , эпюра нормальных сил прогонов, эпюра нормальных сил  раскосов,  эпюра нормальных сил стоек.

Были выполнены деформационная схема и эпюры усилий конструкций при действии собственного веса, вертикальной нагрузки, ветрового, снегового и температурного воздействий.

Максимальные вертикальные деформации составляют (с учетом коэф. по ответственности, n =1,1): 20 мм.

По результатам пространственного расчет каркаса атриума были получены усилия в конструктивных элементах. В соответствии с этими усилиям по прочности и устойчивости были подобраны сечения конструктивных элементов.

По результатам расчета достигнута достаточная несущая способность конструкций атриума, общая устойчивость и геометрическая неизменяемость на статические нагрузки.

Глава 3. Технология, организация и экономика строительства

Организационной схемой строительства предусматривается два периода: подготовительный и основной.

В подготовительный период входят:

-	Для снижения нагрузок, действующих на существующие конструкции, до начала работ демонтируются торговое и вентиляционное оборудование, конструкции полов, стяжки, отсыпки с чердачного перекрытия, облицовки внутренних стен и колонн, перегородки, внутренние витражи, эскалаторы.

-	выполняется усиление аварийных участков несущих конструкций, инъекция трещин в фасадных стенах.

-	для выравнивания осадок по длине фасадных стен и снижения разницы осадок между сохраняемыми фундаментами и вновь возводимым каркасом выполняется усиление существующих фундаментов сохраняемых фасадных стен и устройство шпунтового ограждения.

Последовательность демонтажа существующих конструкций и устройства нового монолитного каркаса

-	Устроить горизонтальные и вертикальные связи по существующим конструкциям в крайних пролетах здания.

-	Демонтировать кровлю.

-	Демонтировать существующие междуэтажные перекрытия и колонны здания начиная с перекрытия над 7-м этажом вниз.

Демонтаж и монтаж ведется участками (1. В осях (Б/1-Н/1)/(2/1-15/1) , 2. (24-35)/(H/1-P); (Г-М)/(1-2/1); (4-14)/(А-Б/1) 3. М-Р/1-24; А-Г/1-4; (14-17)/(А-Б/1); (35-17/1)/(Н/1-Р).

Выполнить экскавацию котлована и демонтировать существующие фундаменты в осях существующего здания.

-	Усилить грунты основания.

-	Выполнить фундаментную плиту в центральной части

-	Выполнить распорки шпунтового ограждения фундаментов наружных стен

-	Выполнить новый монолитный каркас здания в центральной части с временными стойками начиная с фундаментной плиты вверх.

-	Установить закладные детали для распорной системы на существующие наружные стены.

Новый монолитный каркас выполняется отдельно от уже выполненного монолитного каркаса центральной части здания посредством устройства зазора между ними для выравнивания осадок обеих частей. Шов заделывается после возведения монолитного каркаса здания на всю высоту в крайних пролетах.

Демонтаж распорной системы производится сверху вниз.

Для производства работ приняты следующие механизмы:

Автокран КС-4572 со стрелой 14,7м. – работает в подготовительный период на монтаже ограждения стройплощадки, устройстве временных дорог и мойки колес автотранспорта;

Башенные краны – 4 шт.:

Liebherr 200 EC-H10 №1 с максимальным вылетом крюка 60м	и

9-ю секциями в башне;

Liebherr 200 EC-H10 №2 с максимальным вылетом крюка 60м и

12-ю секциями в башне;

Liebherr 132 EC-H8	№3 с максимальным вылетом крюка 50м и

7-юсекциями в башне;

Liebherr 154 EC-Н10 №4 с максимальным вылетом крюка 50м	и

4-мя секциями в башне.

В связи со стесненными условиями строительной площадки работа кранов предусмотрена с учетом следующих мероприятий:

•	с принудительным ограничением поворота стрелы;

•	с принудительным ограничением обслуживания в зоне монтажа;

•	с установкой защитного экрана - металлических лесов по периметру здания для сокращения опасной зоны возникающей при перемещения грузов кранами и в случае падения предметов со здания.

Из-за стесненности строительной площадки и недостатка площадей для устройства площадок складирования в зоне действия кранов складирование материалов и конструкций осуществляется на нижележащих перекрытиях реконструируемого здания.

Также в разделе был выполнен сравнительный анализ технологий уплотнения грунтов основания, который показал эффективность применения именно щебеночных свай в качестве уплотнения грунтов. Уточнена технология уплотнения грунтов основания щебёночными сваями.

Фундаментная конструкция с использованием щебеночных свай создается путем армирования грунтов основания наклонными или вертикальными цементно-щебеночными столбами.

Технология изготовления предусматривает устройство лидерных скважин диаметром 130мм путем пробивки грунта пневмопробойником ИП-4603 с реверсивным извлечением его из скважины. Затем вручную скважина  засыпается гранитным щебнем на всю высоту, а пневмопробойник также, как при устройстве лидерных скважин, по направляющей погружается и втрамбовывает щебень в грунт основания фундаментов.

После окончания формирования всей сваи внутренняя ее полость диметром d, соответствующим диаметру пневмопробойника, заполняется щебнем.

Далее погружается труба-инъектор и через нее подается цементный раствор под давлением 1,5-2атм до условного отказа (потеря давления 0,5 атм за 10 мин.).

Для приготовления раствора используется мешалки РМ-350, РМ-700 и т.п., а для закачки раствора в инъектор применяется насос СО50А с давлением до 15атм.

Щебеночные сваи представляют собой смесь щебня, грунта, цемента и воды. Смесь с течением времени набирает прочность. Свойства щебеночных свай зависят от состава компонентов, крупности заполняемого щебня, вида грунта, марки цемента, содержания воды в смеси, степени уплотнения и условий хранения материалов.

Исходя из требований расчета основания фундаментной плиты "Детского мира" длина щебёночных свай принимается 4 м. Диаметр свай принят равным 300 мм Число проходок пневмопробойника на основании требуемого уплотнения грунта принято равным двум. Шаг свай принят равным 0,5 м, 1м и 2м. Для снижения неравномерности деформаций основания фундаментной плиты уплотнение ее основания выполняется в местах приложения нагрузки - в зонах продавливания колонн и стен.

Продолжительность строительства

Продолжительность работ по устройству фундаментной плиты составляет 30% от общей продолжительности работ по реконструкции торгового комплекса «Детский мир» и составляет 15мес. в том числе 2 мес. подготовительный период.

Период возведения новых конструкций составит 21 мес.

Общая продолжительность работ по реконструкции торгового комплекса составляет 51 мес.

Максимальная численность рабочих 342 чел.

В разделе были выполнены расчёты: потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях.

Также в Главе 3 описаны: мероприятия по охране окружающей среды в период строительства, мероприятия по противопожарной безопасности, мероприятий по организации мониторинга за состоянием сооружения

Заключение:

Принятые в выпускной квалификационной работе решения удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Спасибо за внимание.