Вопросы комиссии и ответы

«АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЕЙ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
Гусейнов А.А.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 1. О чём ваша работа? Сформулируйте цель и задачи кратко.

Ответ:

Работа посвящена исследованию конструктивных решений и устранению ряда существующих недостатков ферм из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Основная проблема — отсутствие в отечественной нормативной базе корректных методик расчёта тонкостенных профилей и болтовых соединений для малых толщин (1,5–2 мм).

Цель: исследовать конструктивные решения и устранить ряд существующих недостатков фермы из ЛСТК.

Задачи:

Анализ состояния вопроса в отечественных и зарубежных нормах;

Исследование работы конструкции на статическую прочность и устойчивость методом конечных элементов в объёмной постановке;

Проверка сходимости результатов расчёта объёмной и стержневой моделей;

Экспериментальная проверка нормативных рекомендаций по расчёту болтовых соединений для тонкостенных профилей.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 2. Что такое ЛСТК? Опишите технологию.

Ответ:

ЛСТК — лёгкие стальные тонкостенные конструкции, разновидность лёгких металлических конструкций (ЛМК). Основной элемент — тонкостенный холодногнутый оцинкованный профиль толщиной 0,7–4,0 мм.

Профили изготавливаются методом холодной формовки на прокатных многовалковых станах из оцинкованного листа. Характерные поперечные сечения: С-, Z- и Σ-образные. При недостаточной несущей способности одиночного профиля применяются составные сечения из 2 или 4 профилей, соединяемых самосверлящими саморезами, заклёпками или болтами. Сварка для ЛСТК не допускается.

Антикоррозионная защита — двустороннее горячее цинкование не менее 275 г/м², срок службы — не менее 25 лет в слабоагрессивной среде.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 3. Какова область применения ЛСТК?

Ответ:

Жилые здания:

Одно- и малоэтажные здания (до 3 этажей), многоквартирные дома, мансарды, коттеджи, дачные домики.

Общественные здания:

Административные и торгово-бытовые здания, гостиницы, рестораны, кафе, офисы, торгово-выставочные павильоны, автомастерские, АЗС, гаражи, навесы.

Производственные и сельскохозяйственные объекты:

Склады, ангары, производственные цеха, фермерские комплексы, овощехранилища, теплицы, оранжереи.

Реконструкция:

Надстройка мансардных этажей, устройство вентилируемых фасадов, замена плоских кровель, навесные фасадные системы.

Особенно эффективны при пролётах до 10 м (прогоны с нахлёстом) и при максимальных пролётах до 24 м. Применение нежелательно при динамических нагрузках и при сейсмичности более 8 баллов.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 4. Какие СНиПы и СП применяются к ЛСТК? Что в них написано?

Ответ:

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

Содержит ограничения на отношения размеров к толщине: h_ef/t_w ≤ 30 для стенок, b_ef/t_f ≤ 13 для полок. Эти ограничения не выполняются для тонкостенных профилей ЛСТК. Допускает редуцирование сечения (п. 7.20*), однако алгоритм описан лишь для ограниченного набора сечений. Нормативный предел текучести: С255 — 255 Н/мм², С345 — 345 Н/мм².

СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций»:

Содержит аналогичные ограничения; используется совместно с СП 16 для расчёта коэффициентов продольного изгиба.

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»:

Применялся для определения снеговой и ветровой нагрузок (снеговой район III, ветровой район II, тип местности А).

Eurocode 3 (EN 1993) и DIN 18800:

Содержат полноценные методики расчёта элементов из тонкостенных профилей для сечений 4-го класса на основе концепции редуцированного сечения, применимые к профилям любой конфигурации. Главный недостаток отечественной базы — отсутствует специальный норматив для ЛСТК, аналогичный Eurocode 3 Part 1-3.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 5. Почему для расчётов использовался ANSYS, а не LIRA?

Ответ:

Выбор ANSYS обусловлен рядом конкретных технических причин:

Объёмные конечные элементы (Solid). Тонкостенный стержень ЛСТК имеет дополнительную степень свободы — депланацию. Стержневые КЭ в LIRA основаны на гипотезе плоских сечений и не учитывают стеснённую депланацию. ANSYS позволяет строить полноценную объёмную модель, где депланация учитывается автоматически.

Нелинейный анализ устойчивости. В работе требовалось провести нелинейный постбифуркационный анализ (nonlinear buckling с геометрической и физической нелинейностью). ANSYS Workbench/Multiphysics имеет соответствующие решатели.

Упругопластическое поведение. Для моделирования образцов с реальными свойствами материала (включая наклёп) необходима упругопластическая постановка с заданием кривой «напряжение–деформация».

Контактное взаимодействие. Болтовые соединения требуют моделирования контактных пар (болт–отверстие, лист–лист), что в ANSYS реализовано средствами Contact Pair.

LIRA ориентирована на расчёт строительных конструкций по российским нормам в стержневой постановке и не предназначена для детального исследования локального НДС тонкостенных сечений и контактных зон.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 6. Как рассчитывается балка, ферма и рама в ANSYS?

Ответ:

Стержневая (балочная) модель — Beam Elements

Используется тип элемента BEAM188/BEAM189 (пространственный стержень с 6 или 7 степенями свободы — включая депланацию). Сечение задаётся через Section в Mechanical.

Порядок: создать линейную геометрию → назначить тип элемента Beam → задать сечение (С-профиль, швеллер и т.д.) → задать граничные условия и нагрузки → Solve → получить Normal Stress, Bending Moment, Deformation.

Объёмная (оболочечная) модель — Shell/Solid Elements

Для тонкостенных конструкций: SHELL181 — четырёхузловой оболочечный элемент (задаётся как поверхность с указанием толщины листа); SOLID185/186 — объёмные элементы для 3D-анализа узлов и контактных зон.

Порядок: создать CAD-геометрию фермы из листовых тел → разбить на КЭ → задать контактные пары (болт–отверстие: Frictional) → граничные условия (опоры) → нагрузки (Force / Pressure) → Solve → Equivalent Stress, Total Deformation.

Расчёт на устойчивость (Buckling)

Линейный (Eigenvalue Buckling): добавляется блок после Static Structural. Результат — Load Multiplier (критическая нагрузка) и форма потери устойчивости.

Нелинейный: включается Large Deflection (On), нагрузка постепенно увеличивается, отслеживается потеря сходимости решения.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 7. Что такое редуцированное сечение и зачем оно нужно?

Ответ:

При высоком отношении ширины пластинки к её толщине тонкостенный элемент теряет местную устойчивость — стенка или полка «выпучивается». Однако потеря местной устойчивости не означает разрушение: пластинка продолжает нести нагрузку в закритической области.

Метод редуцированного сечения формализует это явление: часть потерявшей устойчивость стенки/полки условно «отбрасывается», расчёт ведётся на уменьшенном эффективном сечении A_eff, W_eff, J_eff.

Коэффициент редуцирования по Eurocode 3: ρ = (λ_p − 0,22) / λ_p² ≤ 1, где λ_p — условная гибкость пластинки. Это позволяет использовать тонкостенные профили с h_ef/t > 30 без трудоёмкого нелинейного расчёта.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 8. В чём разница между объёмной и стержневой расчётными моделями?

Ответ:

Стержневая модель:

Каждый элемент — линия с приписанным сечением;

Основана на гипотезе плоских сечений;

Не учитывает депланацию поперечного сечения;

Быстро строится; применима для расчёта усилий в каркасе.

Объёмная модель:

Каждый лист профиля — отдельная геометрическая поверхность или тело;

Учитывает реальное распределение напряжений, депланацию, местную потерю устойчивости, контактное взаимодействие;

Позволяет исследовать узловые зоны и болтовые соединения;

Значительно большие временны́е затраты.

В работе установлено, что результаты обеих моделей сходятся по перемещениям и усилиям в поясах, однако объёмная модель дополнительно выявляет концентрации напряжений в узлах, что критично для оценки несущей способности тонкостенных соединений.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 9. Что такое депланация и почему она важна для ЛСТК?

Ответ:

Депланация — деформация поперечного сечения тонкостенного стержня, при которой сечение перестаёт оставаться плоским при изгибе и кручении. Это дополнительная (седьмая) степень свободы, не учитываемая в классической теории балок.

Для открытых профилей (С-, Z-, Σ-образных) депланация особенно значительна из-за малой жёсткости на кручение. При стеснённой депланации в сечении возникают дополнительные нормальные (бимоментные) напряжения, сопоставимые по величине с основными от изгиба. Игнорирование этих напряжений приводит к опасному занижению фактических напряжений.

Именно поэтому в работе применена объёмная модель в ANSYS, которая автоматически учитывает депланацию.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 10. Какие нагрузки учитывались в расчёте?

Ответ:

Расчёт выполнялся в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Собственный вес кровли: 25,52 кг/м² (профнастил С44-0,7, утеплитель δ=150 мм, прогоны, пароизоляция);

Собственный вес стеновых панелей: 27,28 кг/м²;

Снеговая нагрузка: III снеговой район, S_g = 1,8 кН/м², μ = 1;

Ветровая нагрузка: II ветровой район, w₀ = 0,3 кПа, тип местности А, h = 8 м — с учётом средней и пульсационной составляющих;

Сейсмичность до 6 баллов, уровень ответственности II (γ_n = 1).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 11. В чём состоит проблема расчёта болтовых соединений для тонкостенных профилей?

Ответ:

Существующие методики расчёта болтовых соединений в СП 16 разработаны для горячекатаного металла (толщина 6 мм и более). При применении к профилям толщиной 1,5–2 мм они дают некорректные (заниженные) значения несущей способности.

Экспериментально установлено:

Несущая способность на смятие превысила теоретическую в 1,75–2,15 раза;

Несущая способность на срез превысила теоретическую в 1,23–2 раза;

Разрушение образцов происходило при нагрузке 218 кН при теоретической 165–194 кН.

Причины расхождения: влияние наклёпа от холодной формовки, тонкостенность профиля, фактический характер работы с учётом местной деформации.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 12. Что было изменено в модифицированной ферме? Каков экономический эффект?

Ответ:

После анализа результатов объёмного расчёта исходной фермы были выявлены наиболее нагруженные узлы с концентрацией напряжений. В модифицированной ферме:

Узловые элементы усилены (введены дополнительные фасонки/накладки);

Сечения отдельных стержней уточнены по результатам расчёта;

Конструктивные решения отредактированы с учётом реальной несущей способности болтовых соединений.

Технико-экономическое сравнение показало: модифицированная ферма при повышенной надёжности имеет сопоставимую стоимость с исходной, так как усиление узлов компенсируется оптимизацией сечений стержней.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 13. Каковы основные выводы работы?

Ответ:

Существующие отечественные нормы не охватывают полноценный расчёт тонкостенных гнутых профилей — необходимо применение методики редуцированного сечения по Eurocode 3.

Болтовые соединения тонкостенных профилей имеют значительно бо́льшую фактическую несущую способность: по смятию — в 1,75–2,15 раза, по срезу — в 1,23–2 раза превышение теоретической.

Сходимость объёмной и стержневой моделей подтверждена, однако объёмная модель выявляет дополнительные концентрации напряжений в узлах.

Модифицированная ферма с усиленными узлами обеспечивает повышенную надёжность при сопоставимой стоимости.

Работа может служить основой для разработки специализированного российского норматива по расчёту ферм из ЛСТК.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 14. Назовите недостатки ЛСТК.

Ответ:

Отсутствие полноценной отечественной нормативной базы по расчёту ЛСТК;

Некорректный результат при применении существующих методик расчёта болтовых соединений;

Долговечность узловых соединений в слабоагрессивной среде — не более 25 лет;

«Зыбкость» перекрытий из-за малой жёсткости и массы;

Высокая теплопроводность — элементы через наружную стену образуют «мостики холода»;

Малая огнестойкость при отсутствии дополнительной защиты;

Более высокая стоимость по сравнению с горячекатаными профилями;

Ограниченный максимальный пролёт — до 24 м;

Нежелательно применение при динамических нагрузках и сейсмичности более 8 баллов.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 15. Сравните подходы к расчёту устойчивости по СП 16 и Eurocode 3.

Ответ:

Оба норматива применяют концепцию редуцированного сечения. Различия:

Сечения: СП 16 — ограниченный перечень; Eurocode 3 — произвольная конфигурация.

Коэффициент продольного изгиба φ: СП 16 — таблица 72; EC3 — кривые a, b, c, d (чаще кривая b).

Внецентренное сжатие: СП 16 — однозначная таблица 74; EC3 — единая формула с k_x, k_y (вариативная, разные национальные редакции).

Запас: при малых и средних гибкостях СП 16 даёт несколько бо́льшую предельную нагрузку.

Расчёты в работе показали, что при добавлении дополнительного эксцентриситета результаты СП 16 и EC3 при средней и большой гибкости практически совпадают.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вопрос 16. Почему применение ЛСТК эффективно при реконструкции зданий?

Ответ:

Снижение нагрузок на существующие конструкции — расход стали 25–50 кг/м².

Монтаж ручным инструментом, без грузоподъёмной техники и «мокрых» процессов — работы без выселения жильцов.

Строительство в любое время года.

Высокая заводская готовность — элементы промаркированы с точностью ±1 мм.

Не требуется глубокий фундамент — допускается фундамент мелкого заложения.