| Спецификация металла по КМД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Материал | Длина, п.м. | Кол. ед. позиций* | Кол. ед. заготовки* | Вес, кг |
| Цветной листовой профиль |  |  |  |  | 11.6 |
| Лист 3 | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 0.0 | 8 | 1 (0.07) | 11.6 |
| Цветной сортовой профиль |  |  |  |  | 1630.2 |
| ПГСсигма200/20х65х1.5 | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 70.6 | 8 | 7 (6.33) | 314.4 |
| ПГСсигма200/20х65х2 | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 13.3 | 4 | 2 (1.19) | 78.4 |
| ПГСсигма300/20х80х2 | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 71.7 | 8 | 7 (6.44) | 568.4 |
| ПС150х45х1.5 | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 58.4 | 36 | 6 (5.24) | 186.4 |
| ПС150х45х2 | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 22.4 | 10 | 3 (2.01) | 93.8 |
| Фд-1[-150х1.5] | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 83.7 | 558 | 8 (7.54) | 279.0 |
| Фд-4[-275х1.5] | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 19.9 | 54 | 2 (1.79) | 75.6 |
| Фд-6[-175х1.5] | Мп350 ГОСТ 14918-80 | 14.0 | 38 | 2 (1.26) | 34.2 |
| Черный листовой профиль |  |  |  |  | 468.0 |
| Лист 4 | С245 ГОСТ 27772-88 | 0.0 | 32 | 1 (0.66) | 155.2 |
| Лист 5 | С245 ГОСТ 27772-88 | 0.0 | 28 | 1 (0.65) | 190.8 |
| Лист 6 | С245 ГОСТ 27772-88 | 0.0 | 4 | 1 (0.16) | 58.2 |
| Лист 8 | С245 ГОСТ 27772-88 | 0.0 | 13 | 1 (0.06) | 26.1 |
| Лист 12 | С245 ГОСТ 27772-88 | 0.0 | 11 | 1 (0.05) | 37.7 |
| Черный сортовой профиль |  |  |  |  | 59.6 |
| Уголок63Х5 | С245 ГОСТ 27772-88 | 2.1 | 8 | 1 (0.19) | 10.4 |
| Уголок125Х8 | С245 ГОСТ 27772-88 | 3.2 | 12 | 1 (0.28) | 49.2 |
| ИТОГО, кг: |  |  |  |  | 2169.4 |