Введение

Уважаемый председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, вашему вниманию представлена выпускная квалификационная работа по теме «Исследование фермы из легких стальных тонкостенных конструкций с болтовыми соединениями».

Цель работы: исследовать конструктивные решения и устранить ряд существующих недостатков фермы из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).

Объект исследования — легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).

Предмет исследования — ферма из ЛСТК пролетом 2×18 м.

Практическая значимость: результаты работы могут быть использованы для прочностного анализа аналогичных конструкций; в работе указаны перспективные направления дальнейших исследований.

Актуальность темы: фермы из ЛСТК широко применяются в промышленном и гражданском строительстве благодаря прочности, легкости и экономичности. Вместе с тем нормативная база по расчету ферм из ЛСТК в России остается недостаточно развитой в отличие от зарубежных стандартов. Работы таких ученых, как Тимошенко С.П., Власов В.З., Перельмутер А.В., внесли значительный вклад в теорию, однако практическое применение в нормах получило развитие преимущественно за рубежом. Это препятствует широкому внедрению ферм из ЛСТК в отечественную практику.

В задачи исследования входит:

- анализ состояния вопроса в отечественных и зарубежных нормах;

- исследование работы конструкции на статическую прочность и устойчивость методом конечных элементов в объемной постановке;

- проверка сходимости результатов расчета объемной и стержневой моделей;

- экспериментальная проверка нормативных рекомендаций для расчета болтовых соединений в случае тонкостенных (1,5-2 мм) профилей.

Глава 1. Обзор состояния вопроса

В первой главе рассмотрены основные достоинства и недостатки легких стальных тонкостенных конструкций, область их применения, а также обзор нормативной базы в России и за рубежом.

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) представляют собой холодноформованные профили из тонкого листового проката толщиной до 4 мм. Основной элемент — тонкостенный холодногнутый оцинкованный профиль. Характерные черты ЛСТК: малая металлоемкость, высокая технологичность, простота логистики, высокая степень заводской готовности. ЛСТК применяются в жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданиях, а также при реконструкции — в частности, при надстройке мансардных этажей и устройстве вентилируемых фасадов.

В главе рассмотрены кривые предельного загружения и критические нагрузки для элементов из ЛСТК. Расчет в стержневой постановке позволяет получить эпюры усилий и произвести подбор сечений из условий прочности. Однако стержневая модель имеет ограничения: она не учитывает концентрацию напряжений в околоузловых зонах и реальное защемление стержней в узлах, что требует применения объемных конечноэлементных моделей.

Глава 2. Экспериментальная часть и совершенствование методики расчета ферм из ЛСТК

Вторая глава посвящена численному моделированию образцов, натурным испытаниям болтовых соединений и статическому расчету фермы с применением объемных конечных элементов.

Численное моделирование образца выполнено в программном комплексе ANSYS в конструктивно-нелинейной постановке с линейной работой материала. К модели была приложена разрушающая нагрузка 165 кН. Расчет выявил высокий коэффициент концентрации напряжений в зоне узлов, что объясняется конструктивным решением присоединения профилей.

По итогам численного моделирования подготовлены и испытаны образцы болтовых соединений — одноболтовые и многоболтовые — на разрушающую нагрузку. Основные результаты испытаний:

По одноболтовым соединениям:

- несущая способность оказалась выше теоретической: коэффициент запаса составляет от 1,75 до 2,0;

- разрушение происходит вследствие смятия тонкостенного профиля;

- установлена прямая зависимость несущей способности от толщины профиля;

- прямая зависимость несущей способности от диаметра болта не установлена — в тонкостенных профилях определяющим является смятие.

По многоболтовым соединениям:

- несущая способность выше теоретической: коэффициент запаса составляет от 1,23 до 1,75;

- разрушение происходит вследствие смятия профиля или разрыва по ослабленному сечению;

- разрыв по ослабленному сечению происходит при нагрузке ниже теоретической несущей способности профиля: коэффициент запаса от 0,76 до 0,89, что свидетельствует о необходимости уточнения методики расчета.

Статический расчет фермы пролетом 2×18 м методом конечных элементов (объемная постановка, ANSYS) позволил оценить величины напряжений и искривления силовых линий вблизи узлов. Эти данные недоступны при расчете в стержневой постановке.

Глава 3. Численное моделирование фермы на устойчивость и модифицированная ферма

В третьей главе выполнены расчет базовой фермы на устойчивость, сравнение результатов объемной и стержневой моделей, разработка и расчет модифицированной фермы, а также сравнительный анализ стоимости.

Расчет на устойчивость базовой фермы. Потеря устойчивости наблюдалась в двух формах: выход сжатого раскоса из плоскости (коэффициент запаса 2,8) и общая форма выхода верхнего пояса из плоскости (коэффициент запаса 4,5). Полученные значения удовлетворяют нормативным требованиям.

Сравнение объемной и стержневой моделей. Расхождение по перемещениям составило около 6% в пользу объемной модели; опорные реакции совпали с удовлетворительной точностью. Различия объясняются неполным учетом собственного веса диафрагм в объемной модели и разным способом приложения нагрузок в двух постановках.

Модифицированная ферма. В целях повышения запаса прочности и устойчивости, а также оптимизации по стоимости предложены следующие изменения:

- нижний пояс заменен на сварной двутавр из черного металла, что упростило монтаж, увеличило эффективную высоту фермы и снизило металлоемкость;

- сечения растянутых раскосов заменены на одиночный профиль ПГС-СИГМА, положенный на ребро, что повысило сопротивляемость взаимному сдвигу полуферм и снизило коэффициент концентрации напряжений в узлах с 200% до 112%.

По результатам расчета модифицированной фермы:

- прогибы уменьшились на 20% по сравнению с базовой фермой;

- коэффициент запаса по устойчивости сжатого раскоса увеличился в 1,5 раза (до 4,2);

- изополя напряжений выровнялись, что отвечает принципу равнопрочности.

Экономические показатели. Стоимость исследуемой (базовой) фермы составила 242 000 рублей; стоимость модифицированной фермы — 216 280 рублей. Экономия по стоимости составляет 10,6%.

Заключение

Принятые в выпускной квалификационной работе решения основаны на результатах численного моделирования в ANSYS и натурных испытаний образцов болтовых соединений.

Основные выводы:

- выявлена недостаточность стержневой модели относительно объемной в части оценки концентрации напряжений в околоузловых зонах и учета реального защемления стержней в узлах;

- испытания болтовых соединений выявили несоответствие реальных усилий расчетным, что требует уточнения методики расчета болтовых соединений для тонкостенных профилей;

- разработанная модификация фермы повысила устойчивость отдельных стержней в 1,5 раза, жесткость конструкции — на 20%, и обеспечила экономию стоимости 10,6%;

- для обеспечения стабильной работы многоболтовых соединений целесообразно уменьшать разность диаметров отверстий и болтов.

Спасибо за внимание.