Приложение №1

к Договору подряда ___________

от «_____»______________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и ремонтно-строительные работы

объекта АО «АЛЬФА-БАНК»

ОБЪЕКТ:

ЗАКАЗЧИК: АО «АЛЬФА-БАНК»

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Характеристика объекта	3

2	Общие положения	4

3	Требования к проектной документации	6

4	Список приложений	8

- Характеристика объекта

Объект расположен по адресу: _____________________________

Помещение общей площадью _____ кв.м. занимает часть нежилого этажа, расположенного в жилом/нежилом доме. Здание не является/является памятником архитектуры.

- Общие положения

Настоящее Техническое Задание (далее ТЗ) устанавливает обязательные требования к проектированию и строительству помещений объекта Банка.

С момента подписания Договора, условия настоящего Технического задания, в т. ч. разделы и Приложения, размещенные на сайте Банка по адресу: https://alfabank.st/site-upload/44/b7/4914/TZ-RCR.pdf, являются обязательными для Подрядчика при выполнении Работ и контроля результата Работ по Договору.

В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик имеет право вносить изменения и/или дополнения в условия разделов и Приложений, размещенных на сайте Банка, которые становятся обязательными для Сторон в дату введения редакции в действие. При этом Банк обязан разместить изменения в разделы и Приложения на официальном сайте Банка в сети Интернет по вышеуказанным адресам не менее чем за 10 (десять) календарных дня до даты введения изменений в действие, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в действие определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

Подрядчик вправе ежедневно любым доступным ему способом, самостоятельно или через уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т. ч. на официальный сайт Банка в сети Интернет по вышеуказанным адресам для получения сведений о наличии изменений в разделы и/или Приложения.

В случае неполучения Банком от Подрядчика до вступления в силу новой редакции разделов или Приложений, письменного уведомления о расторжении Договора, Банк считает это выражением согласия с изменениями.

Разработка проекта и строительство Объекта должно вестись организацией, состоящей в профильном СРО.

Требования к проектированию и производству работ на Объекте определяются следующими документами:

- Настоящим ТЗ;

- Техническим заданием от службы безопасности АО "АЛЬФА-БАНК";

- Строительными нормами и правилами РФ;

- Требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;

- Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 (документами, указанными в данном постановлении);

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 года № 687 (документами, указанными в данном приказе);

- Нормативными правовыми актами РФ по пожарной безопасности и нормативными документами по пожарной безопасности (ФЗ, национальные стандарты, своды правил, нормы и правила):

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- Приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 (документами, указанными в данном приказе);

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В соответствии с настоящим ТЗ необходимо выполнить следующий объем работ:

- демонтаж существующих перегородок;

- демонтаж существующей отделки стен, полов и потолков;

- демонтаж дверных заполнений;

- демонтаж оконных заполнений (при необходимости);

- демонтаж инженерных коммуникаций;

- выполнение контрольных обмеров помещения и разработка проекта АР;

- проведение обследования перекрытий;

- подготовку проектной документации;

- устройство перегородок из ГКЛ, пеноблока и кирпича;

- устройство технической укрепленности помещений;

- установку бронеокон с бронелотками;

- устройство перегородок из стекла с металлическим каркасом;

- поставку и установку окон/витражей (при необходимости);

- поставку и установку остекленных дверей;

- поставку и установку межкомнатных деревянных дверей;

- поставку и установку противопожарных дверей;

- поставку и установку дверей 3 класса устойчивости;

- устройство санузла;

- внутреннюю отделку помещений;

- устройство закладных для прокладки компьютерных, телефонных, охранных              (видеонаблюдение, система контроля доступа) сетей;

- проектирование и монтаж системы кондиционирования и вентиляции;

- проектирование и монтаж системы электроснабжения;

- проектирование и монтаж системы отопления;

- проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации;

- проектирование и монтаж систем пожарной сигнализации и пожаротушения;

- ремонт фасада (при необходимости);

- ремонт крыльца (при необходимости);

- организацию эвакуационного выхода (при необходимости);

- проведение после строительной уборки (клининг).

При производстве кровельных работ, при установке или ремонте лифтового оборудования, при производстве работ, затрагивающих конструктивные элементы здания, а также иных работ, касающихся безопасности эксплуатации здания, оборудования и нахождения людей в здании, должен быть разработан и согласован в установленном порядке Проект производства работ (ППР).

При наличии в здании общих противопожарных систем противодымной вентиляции, наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода и автоматической установки пожаротушения необходимо согласовать их переустройство и сдать их после переустройства в эксплуатацию в установленном порядке.

При подготовке к производству ремонтно-строительных и пожароопасных работ необходимо в обязательном порядке руководствоваться приказом Председателя Правления Банка № 1139 от 11.09.2015 г. «О введении в действие инструкций по обеспечению пожарной безопасности в АО «АЛЬФА-БАНК» (Обязательное Приложение №6 к данному ТЗ).

В вопросах проектирования и выполнения работ на объекте Банка, не охваченных данным ТЗ, следует руководствоваться соответствующими нормативно-правовыми актами, нормативными документами, действующими на территории РФ.

- Требования к проектной документации

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с настоящим ТЗ, документацией по базовым инженерным системам здания, Специальными Техническими Условиями (если применимо), а также действующими в РФ нормативными документами в области проектирования и строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815  «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 года N 687 “Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

При определении методов строительства и выборе материалов, используемых в проектной документации, необходимо учитывать климатические условия, характерные для региона строительства.

В отношении нормативных документов, не указанных в разделах данного ТЗ, а также действующих нормативных документов, в том числе территориальных, на которые не распространяется действие Постановления Правительства РФ № 815 и Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 687, следует руководствоваться последней редакцией данных документов.

Все проектные решения и все разделы рабочего проекта должны быть согласованы с Заказчиком в объеме, необходимом для получения разрешения на проведение работ по перепланировке и перепрофилированию помещений и последующей сдаче в эксплуатацию находящихся в них общих противопожарных систем.

Технические решения, применяемые в проектной документации, не должны вести к увеличению сметной стоимости оборудования, материалов и работ, а также занижать требования действующей нормативной документации. Каждый случай такого противоречия должен быть озвучен и согласован с Заказчиком в письменном виде.

Подрядчик должен подготовить проектную документацию по переустройству помещения на объекте в объёме, необходимом для подачи на согласование выполненного переустройства в надзорные органы города, включая, но не ограничиваясь:

- Техническое заключение о состоянии несущих конструкций помещения с подготовкой рекомендаций по усилению (ТЗК);

- Архитектурные решения (АР);

- Системы водоснабжения и канализации («ВК») (при необходимости, по требованию надзорных органов);

- Системы отопления (ОВиК-О);

- Системы кондиционирования (ОВиК-К);

- Системы вентиляции (ОВиК-В);

- Проект изменения части внешнего вида фасада здания (при необходимости, по требованию надзорных органов);

- Электроснабжение и электроосвещение (ЭОМ);

- Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) (при необходимости);

- Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) (при необходимости);

- Система дымоудаления (СДУ) (при необходимости).

Подрядчик должен согласовать проектную документацию и получить положительное заключение в уполномоченных органах, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Госпожнадзор МЧС России;

- Управление комплексного благоустройства по городу (при необходимости);

- ГлавАПУ;

- В иных органах и учреждениях, установленных нормативными документами данного региона.

Несущая (полезная) способность перекрытий должна удовлетворять следующим требованиям:

- серверные 1 000 кг/кв.м.;

- коммутационные 800 кг/кв.м.;

- помещение ИБП 1 500 кг/кв.м.;

- офисные помещения 400 кг/кв.м.;

- склады/архивы 800 кг/кв.м.;

- кассовый узел 1 200 кг/кв.м.

При невозможности обеспечить в здании вышеуказанную несущую способность перекрытий, необходимо предложить и запроектировать мероприятия по техническому укреплению перекрытий

Подрядчик должен заказать и получить техническую документацию БТИ с учетом внесенных изменений на основании согласованной проектной документации в указанных выше надзорных органах.

Состав проектной документации должен удовлетворять перечню, приведённому для каждого раздела индивидуально.  Все разделы должны содержать: титульный лист, допуск СРО, ведомость чертежей; пояснительную записку с необходимыми расчетами; планы этажей со всеми схемами прокладки коммуникаций, расстановкой оборудования; аксонометрические схемы, спецификации оборудования и ведомость всех объемов и т.д. Уменьшение состава проектной документации не допускается.

Вся проектная документация должна быть согласованна с Собственником Здания и Заказчиком до начала производства работ.

Проектная документация должна быть передана в 4-х печатных экземплярах и электронном виде. Разделы передаваемой в электронном виде проектной документации должны быть каталогизированы по папкам и иметь в своём составе подпапки с рабочими файлами программ (dwg, xlsx, docx и т.д.) и pdf (сшитом и представленном полистно).

- Список приложений

Приложение №1 к Техническому заданию. «Ведомость отделки помещений».

Приложение №2 к Техническому заданию. «Требования к общестроительным и отделочным работам».

Приложение №3 к Техническому заданию. «Требования к инженерным системам».

Приложение №4 к Техническому заданию. «Список рекомендуемых производителей оборудования».

Приложение №5 к Техническому заданию. «Требования к организации строительных работ».

Приложение №6 к Техническому заданию. «Требования пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных и пожароопасных работ».

Приложение №7 к Техническому заданию. «Список документов для передачи в ОТЗБ».

Приложение №8 к Техническому заданию. «Список документов для передачи в УЭиО».

Приложение №9 к Техническому заданию. «Альбом типовых узлов и конструктивных решений».

Приложение №10 к Техническому заданию. «Мероприятия по защите от подтопления помещений (хранилище ценностей, операционная касса, касса пересчета, депозитарий, серверная, кроссовая, электрощитовая), расположенных в подвале».

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| АО «АЛЬФА-БАНК» Директор поддержки и развития инфраструктуры Бизнеса «Блока Председателя Правления» | Генеральный директор ООО «» |
| _______________________ Дьяченко П.К. |  |

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

| Конструктивный элемент | Материал | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАСАД |  |  |  |
| Стены | Базовый вариант: восстановление существующего фасада Альтернативный вариант: Отделка фасада композитными материалами | Базовый вариант: в соответствии с действующим вариантом отделки фасада Альтернативный вариант: "Алюкобонд" с подсистемой крепления цвет черно-серый RAL 7021 | Приложение №9 Лист 4 |
| Витражи/окна | Алюминиевый теплый профиль с полимерным покрытием. Заполнение двухкамерный стеклопакет, усиленный пленкой класса защиты А3 | Цвет профиля RAL 7021 | При разработке технической документации учесть климатические особенности для определения технических характеристик конструкций (размер профиля, формула стеклопакетов и т.д.). |
| КРЫЛЬЦО |  |  |  |
| Облицовка ступеней | Базовый вариант: Восстановление существующего крыльца Противоскользящие накладки на ступени Альтернативный вариант: Клинкерная плитка | Цвет – серый. Размер – 300х300 мм. Противоскользящие накладки на ступени. Анодированный алюминий/резина. Цвет желтый |  |
| Грязезащитное покрытие | Базовая модель: коврик СИТИТОП Альтернативные вариант: модульное покрытие "Орикс-20" или аналог | Эффективная преграда для обеспечения сбора грязи с обуви. Устанавливается в приямок по ширине входной двери. | Приложение №9 Лист 5 |
| Поручни | Поручни из нержавеющей стали с тремя леерами | Шлифованная нержавеющая сталь. Стойка – труба 40 мм. Поручень – труба 60 мм. Поперечные декоративные элементы (прожилина) – 12-16 мм | Приложение №9 Лист 3,4 |
| Пандус | Клинкерная плитка Противоскользящее покрытие | Плитка аналогична облицовке ступеней/площадки. Противоскользящая абразивная лента, самоклеящаяся, 80 гранул на кв. дюйм, фольгированная, формуемая. Цвет: черный, желтый |  |
| Подъемник для МГН | Базовая модель: БК-420/БК-450 или аналог | Высота подъема: 1,5- 2 м. Грузоподъемность: 225кг. Габариты платформы: 800х1275 мм. |  |
| Козырек над входом | Базовый вариант: восстановление существующего Альтернативный вариант – козырек из алюкобонда |  |  |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ (ЗОНА 24/7) |  |  |  |
| Грязезащитное покрытие | Модульный коврик СИТИТОП | Эффективная преграда для обеспечения сбора грязи с обуви. Материал: резина + текстиль + скребок Размер по ширине дверного проема | Приложение №9 Лист 2 |
| Стены | Наружные стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) с заполнением мин. ватой 50 мм. Существующие стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) до отм. + 2,750 от уровня чистого пола (при необходимости). Отделка стен: От отм. + 2,750 до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости). Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту | До отм. + 2,750 от уровня пола: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. От отм. + 2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. |  |
| Перегородки | Трансформируемая перегородка цельностеклянная, закалённое стекло 10 мм. H=2500 мм | Перегородка цельностеклянная подвесного типа с системой фиксации полотен в полу либо резьбовым зажимом напольных фиксаторов. Верхний и нижний пояс зажимного профиля высотой не менее 40 мм. Толщина закаленного стекла 10 мм. ГОСТ 30698-2014. Наличие замков обеспечивающих быструю фиксацию перегородок в положении закрыто/открыто. Дополнительно на открывающуюся створку устанавливается замок с барашком. Оклейка стеклянных полотен перегородки пленкой класса защиты А3 | Приложение №9 Лист 27 |
|  | Возводимые перегородки из ГКЛ с заполнением мин. ватой 50 мм, усиленные арматурой диаметром 16 мм с ячейкой 150х150 мм | До отм. + 2,750 от уровня пола: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. От отм. + 2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Цвет 3020. Прокладка кабельных трасс, магистральных фреонопроводов осуществляется в металлических лотках. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) оранжевого цвета и системы аварийного освещения должны быть красного цвета без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания | Приложение №9 Лист 29, 34 |
| Освещение | Светильники индивидуальные на шинопроводе | Шинопровод (VL) RAL 3020 PRO-0432 Декоративная заглушка RAL 3020 PRO-0431L Токоподвод левый RAL 3020 Комплект подвеса для шинопровода с потолочной чашкой и кабелем подключения, 3000 мм (БОСМА) RAL 3020 Чашка крепления трекового прожектора GA-70-3 RAL 3020 NS.0102.20.01/TUNIC LED spot 18W 4000K/CRI90 50 гр. Прожектор димм. (TRIAC) (COB Lumileds) (БОСМА) КРАСНЫЙ МАТОВЫЙ RAL 3020 либо аналоги. |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Дверь входная | Дверь наружная стеклянная в «теплом» алюминиевом профиле двустворчатая | Дверь двупольная без порога, остекленная, из «теплого» алюминиевого профиля, петли, без импоста. Профиль окрашен по RAL 7021 Размер не менее: 1300х2200 мм (в свету не менее 1200мм) Двери оборудовать двумя врезными замками, без возможности запирания с внутренней стороны. Количество ключей на замок не менее 4 шт. Ручка из нержавеющей стали типа «труба» со смещением креплений диаметром 32 мм, длиной 1000 мм, цвет «хром». Оклейка двери и всех стеклянных наружных поверхностей пленкой А1 | При разработке технической документации учесть климатические особенности для определения технических характеристик конструкций (размер профиля, формула стеклопакетов и т.д.). |
| Доводчик входной двери | Dorma TS-93 (B/G) Цвет серебристый | Цвет серебристый/светло-серый (RAL 7047) |  |
| Перила (опционально. При наличии лестницы при входе) | Металопрофиль - нержавеющая сталь Альтернативный вариант: окрашенный по RAL 7021 матовый. | Исполнение в соответствие с требованиями по использованию перил МГН. |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае применения кассетного кондиционера - декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| Радиатор | RIFAR В500 | Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише | Приложение №9 Лист 35 |
| Тепловая завеса | Базовая модель: Тепломаш | Цвет - опционально - белый, RAL 7047, RAL 3020, RAL7021. Мощность завесы определяется в соответствии с климатическим поясом и выделенной эл. мощностью. Размер определяется в соответствии с дверным проемом. Способ подвеса – на шпильках |  |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ (ЗОНА УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) Зона приветствия, оборудованная СУО и системой распознавания клиентов, полуконфиденциального обслуживания клиентов |  |  |  |
| Стены | Наружные стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) с заполнением мин. ватой 50 мм. Существующие стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) до отм. + 2,750 от уровня чистого пола (при необходимости). До отм. +2,750 от уровня пола: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту От отм. +2,750 до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости), Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту Важно: в случае необходимости использовать врезные или скрытые лючки. | До отм. +2,750 от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог цвет 7040 От отм. +2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог-цвет 3020 |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Прокладка кабельных трасс, магистральных фреонопроводов осуществляется в металлических лотках. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения - красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания | Приложение №9 Лист 29, 34 |
| Освещение | Светильники индивидуальные на шинопроводе Аварийный светильник – ITECH M2 302 M ST, 2W/1LED, IP65, 115 Lm, 3 часа, постоянного действия или аналог | Шинопровод (VL) RAL 3020 PRO-0432 Декоративная заглушка RAL 3020 PRO-0431L Токоподвод левый RAL 3020 Комплект подвеса для шинопровода с потолочной чашкой и кабелем подключения, 3000 мм (БОСМА) RAL 3020 Чашка крепления трекового прожектора GA-70-3 RAL 3020 NS.0102.20.01/TUNIC LED spot 18W 4000K/CRI90 50 гр. Прожектор димм. (TRIAC) (COB Lumileds) (БОСМА) КРАСНЫЙ МАТОВЫЙ RAL 3020 либо аналоги. |  |
| Лайтбокс потолочный круглый | Изготовление под заказ | Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000 с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса – 1500/2000мм., h-114/300 мм. Диаметр и место установки определяется согласно объемно-планировочных решений помещения |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| Радиатор | RIFAR В500/ стальной трубчатый радиатор или напольные конвекторы | Биметаллический радиатор (при скрытом размещении) или конвектор; стальной трубчатый радиатор KZTO Гармония А40 2-300 (нижнее подключение). Цвет белый – при открытом размещении | Приложение №9 Лист 35 |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ (ЗОНА УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) Зона обслуживания клиентов |  |  |  |
| Стены | Наружные стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) с заполнением мин. ватой 50 мм Существующие стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) до отм. + 2,750 от уровня чистого пола (при необходимости). До отм. +2,750 от уровня пола: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту От отм. +2,750 до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости), Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту Важно: в случае необходимости использовать врезные или скрытые лючки. | До отм. +2,750 от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. От отм. +2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Прокладка кабельных трасс, магистральных фреонопроводов осуществляется в металлических лотках. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения- красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания | Приложение №9 Лист 29, 34 |
| Освещение | Светильники индивидуальные на шинопроводе Аварийный светильник – ITECH M2 302M ST, 2W/1LED, IP65, 115 Lm, 3 часа, постоянного действия или аналог | Шинопровод (VL) RAL 3020 PRO-0432 Декоративная заглушка RAL 3020 PRO-0431L Токоподвод левый RAL 3020 Комплект подвеса для шинопровода с потолочной чашкой и кабелем подключения, 3000 мм (БОСМА) RAL 3020 Чашка крепления трекового прожектора GA-70-3 RAL 3020 NS.0102.20.01/TUNIC LED spot 18W 4000K/CRI90 50 гр. Прожектор димм. (TRIAC) (COB Lumileds) (БОСМА) КРАСНЫЙ МАТОВЫЙ RAL 3020 либо аналог |  |
| Лайтбокс потолочный круглый | Изготовление под заказ | Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000 с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса –1500/2000 /2500мм., h-114/300 мм. Диаметр и место установки определяется согласно объемно-планировочных решений помещения | Приложение №9 Индивидуальное исполнение Лист 39 |
| Розетка электрическая и выключатели | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета. Устанавливается в зоне лаундж, зоне консультаций, зоне самообслуживания и приветствия |  |
| Розетка электрическая и выключатели | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета. Устанавливается внутри шкафа-органайзера и во внутрипольные лючки. |  |
| Внутрипольный лючок электротехнический | KR-SQ-4 или аналог | Лючок внутрипольный из нержавеющей стали квадратной формы на 4 розетки или 8 модулей Legrand. Устанавливаются под терминал СУО (в случае, если терминал СУО расположен рядом со стеной, лючок не устанавливается, розетки ставятся на стене). | Приложение №9 Лист 40 |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| Радиатор | RIFAR В500 | Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише |  |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ (ЗОНА УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) Зона биометрии |  |  |  |
| Стены | Наружные стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) с заполнением мин. ватой 50 мм. Существующие стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) до отм. + 2,750 от уровня чистого пола (при необходимости). До отм. +2,750 от уровня пола: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту От отм. +2,750 до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости), Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту | До отм. +2,750 от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. От отм. +2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Прокладка кабельных трасс, магистральных фреонопроводов осуществляется в металлических лотках. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения- красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка двойная накладная в запотолочном пространстве. Розетка для проектора, устанавливается внутри полки для проектора без крепления к основанию |  |
| Лайтбокс потолочный круглый | Изготовление под заказ Пластик/композитный материал | Лайтбокс подвесной RAL 3020, 4000 с возможностью диммирования Диаметр круглого лайтбокса –1000/1500/2000мм., h-114/200 мм. Диаметр и место установки определяется согласно объемно-планировочных решений помещения | Приложение №9 Индивидуальное исполнение Лист 39 |
| ЗОНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Закрытый банкомат |  |  |  |
| Стены | Наружные стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) с заполнением мин. ватой 50 мм. Существующие стены – облицовка ГКЛ (С626 по системе Кнауф) до отм. + 2,750 от уровня чистого пола (при необходимости). До отм. +2,750 от уровня пола: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту От отм. +2,750 до перекрытия: окраска аутентичных стен; шпаклевка (при необходимости), Альтернативный вариант: ГКЛ, шпаклевка, окраска по стеклохолсту Важно: в случае необходимости использовать врезные или скрытые лючки. | До отм. +2,750 от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. От отм. +2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог |  |
| Перегородки | Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal или аналог | Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal h=2500 мм с дверью h=2100 мм, из закаленного стекла 10 мм. Стекло оклеить одним слоем декоративной пленки Oracal 641000M с обязательным заведением ее под крепежный профиль. Встроенный в пол доводчик. Нажимная ручка с замком «ключ-завертка». Цвет фурнитуры и профилей «матовая нержавеющая сталь» | Приложение №9 Лист 9, 14, 24, 25 |
|  | Возводимые перегородки из ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, h-2750 мм | До отм. +2,750 от уровня пола: Базовый вариант: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. От отм. +2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | При общей высоте помещения менее 3500 мм: Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций. При общей высоте помещения более 3500 мм: ГКЛ потолки на уровне 2750 мм от уровня чистого пола, шпаклевка, окраска по стеклохолсту | Открытое исполнение (общая высота помещения менее 3500 мм): окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения- красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания Потолки из ГКЛ (общая высота помещения более 3500 мм) окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Освещение | RINGO M либо аналог | Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K, диммируемый. Либо аналог |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| ЗОНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Конфиденциальные переговорные |  |  |  |
| Перегородки | Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal или аналог | Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal h=2500 мм с дверью h=2100 мм, из закаленного стекла 10 мм. Стекло оклеить одним слоем декоративной пленки Oracal 641000M с обязательным заведением ее под крепежный профиль. Встроенный в пол доводчик. Нажимная ручка с замком «ключ-завертка». Цвет фурнитуры и профилей «матовая нержавеющая сталь» | Приложение №9 Лист 9, 14, 24,25 |
|  | Возводимые перегородки из ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, h-2750 мм, шпаклевка, окраска по стеклохолсту (стены, не облицовываемые панелями). Облицовка стен (1-2 стены) ЛДСП -панелями. Панелями облицовываются смежные стены (в вариантах облицовки 2-х стен). Не облицовываются панелями стены с окном. При открытом варианте потолков панели устанавливаются до отметки +2,750 (отметка красной линии). Запрещается: размещать на панелях оконечные устройства (блоки кондиционирования, выключатели, розетки, датчики систем безопасности и ИТ) | До отметки +2,750 от уровня пола: окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. Цвет 7047 От отметки +2,750 до перекрытия окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог Панели: – ЛДСП Egger - Дуб Винченца, H 3157 ST 12; Толщина панелей - 16 мм (с подложкой 26мм); – Кроношпан - Дуб кофейный Urban К006 PW; Толщина панелей - 16 мм Высота панелей 2750 - узел и развертку см. л.13 Приложение №2 к Техническому заданию «АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | При общей высоте помещения менее 3500 мм: Открытое исполнение: Восстановление целостности покрытия (заделка швов трещин); Окраска аутентичного потолочного пространства и коммуникаций. В исключительных случаях: ГКЛ, шпаклевка, окраска потолочного пространства и коммуникаций. При общей высоте помещения более 3500 мм: ГКЛ потолки на уровне 2750 мм от уровня чистого пола, шпаклевка, окраска по стеклохолсту | Открытое исполнение (общая высота помещения менее 3500 мм): окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 3020 или аналог. Все инженерные коммуникации за исключением оконечных устройств (включая линии ОКЛ) окрашиваются в цвет потолка. Исключение: Трубопроводы внутреннего пожарного и спринклерного пожаротушения окрашиваются в оранжевый цвет RAL 2004. Кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) - оранжевого цвета и системы аварийного освещения- красного цвета должны быть без окрашивания. Оборудование систем АПС и СОУЭ применяется без окрашивания Потолки из ГКЛ (общая высота помещения более 3500 мм) окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Освещение | Лайтбокс | Накладной лайтбокс D=1000мм, 4000K, диммируемый. | Приложение №9 Лист 33 |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| Радиатор | RIFAR В500 | Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише | Приложение №9 Лист 35 |
| ЗОНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОКР |  |  |  |
| Стены | Из кирпича с облицовкой ГКЛ (С623) с каждой стороны в один слой, усиленная арматурой диаметром 16 мм с ячейкой 150х150 мм - h-2100 мм, толщиной 200 мм, выше до перекрытия, ГКЛ (С115) - 200 мм два слоя с каждой стороны, усиленная арматурой диаметром не менее 12 мм с ячейкой 150х150 мм. Оклейка стеклообоями типа «паутинка» | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | ГКЛ, усиленный арматурой диаметром не менее 16 мм. На потолке в решетке выполнить технологический люк (при необходимости) 600х600 мм из арматуры Ø16 мм, закрываемый на четыре навесных замка с толщиной дужки не менее 16 мм. H-2750 мм | Окраска краской Tikkurila EURO 7, цвет - базовый полуматовый RAL 7047 |  |
| Освещение | INI LED 60 LN или аналог | Светильник LED, 4000K |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Окно | Пулестойкий передаточный узел, III класса защиты | Пулестойкий передаточный узел (класс А2) из стального профиля в составе: бронестекло БрЗ толщиной 27 мм Размер стекла 940х800(h) мм Лоток Л.7- 240(h) мм одноуровневый на две банковские упаковки, нержавеющая сталь. Общие габариты по раме 1000х1040(h) мм. Порошковая покраска рамы RAL 7047. Переговорное устройство STELBERRY S-400 (клиент- кассир). Низ окна, верхняя, горизонтальная плоскость выдвижного лотка располагается на высоте 1100 мм от уровня "чистого пола". | Приложение №9 Лист 11 |
| Бронешлюз | Металлическое изделие с пулестойким стеклом | Шлюз инкассаторский кл. Бр-3 по пулестойкости, механичесский со стеклом, габаритные размеры 750х540х615 мм. ВхШхД. Внутренние размеры 652х250х471 мм. Открывание кассира левое, инкассатора правое. Порошковая окрас. RAL7047. | Приложение №9 Лист 11 |
| Дверь | Дверь металлическая одностворчатая | Бронедверь по II классу защиты от взлома, Бр 2 класс по пулестойкости. Размер: 900х2100 мм. Ручка-скоба из нержавеющей стали "Apecs". Наличие двух замков, один из них сувального типа, другой с «ключ-завертка». Наличие противосъемных приспособлений. Доводчик DORMA TS-83. Порошковая покраска RAL 7047. |  |
| Броня | Композитные панели или аналог | В соответствии с тех.заданием по укрепленности помещений |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| Радиатор | RIFAR В500 | Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише | Приложение №9 Лист 35 |
| Кабина клиента при СОКР |  |  |  |
| Перегородки | Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal или аналог | Цельностеклянная перегородка NAYADA-Crystal h=2500 мм с дверью h=2100 мм, из закаленного стекла 10 мм. Стекло оклеить одним слоем декоративной пленки Oracal 641000M с обязательным заведением ее под крепежный профиль. Встроенный в пол доводчик. Нажимная ручка с замком «ключ-завертка». Цвет фурнитуры и профилей «матовая нержавеющая сталь» | Приложение №9 Лист 9, 14, 24, 25 |
|  | Возводимые перегородки из ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, h-до перекрытия, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка» | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | ГКЛ под покраску | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Обрамление кассового окна и передаточного лотка | Индивидуального изготовления | ЛДСП/Кроношпан. Цвет ral 7047 |  |
| Освещение | RINGO M или аналог | Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K, диммируемый |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Депозитарий |  |  |  |
| Стены | Из кирпича с облицовкой ГКЛ (С623) с каждой стороны в один слой, усиленная арматурой диаметром 12 мм с ячейкой 150х150 мм, толщиной 200 мм. Оклейка стеклообоями типа «паутинка» | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | ГКЛ, усиленный арматурой диаметром не менее 16 мм. На потолке в решетке выполнить технологический люк (при необходимости) 600х600 мм из арматуры Ø16 мм, закрываемый на четыре навесных замка с толщиной дужки не менее 16 мм. H-2750 мм | Окраска краской Tikkurila EURO 7, цвет - базовый полуматовый RAL 7047 |  |
| Освещение | RINGO M или аналог | Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K, диммируемый |  |
| Розетка электрическая | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Дверь | Дверь металлическая одностворчатая | Бронедверь глухая, сертифицированная по III-му классу защиты от взлома по ГОСТ 34593-2019. Размер: 900х2100 мм. Два врезных замка сувальдного типа, установленных на расстоянии не менее 350 мм между замочными скважинами, один из которых должен быть с выдвижными ригелями. Ручка-скоба из нержавеющей стали "Apecs". Наличие противосъемных приспособлений. Цвет RAL 7047. Дополнительно устройство металлической решетчатой двери с одним врезным замком, диаметром арматуры или прутка не менее 16 мм, с размером ячеек 150х150 мм. Доводчик DORMA TS-83 |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Тип внутреннего блока кондиционера - согласно проекту. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. Окраска RAL 3020. |  |
| Радиатор | RIFAR В500 | Биметаллический радиатор либо аналог, открытая установка или в нише | Приложение №9 Лист 35 |
| Преддепозитарий |  |  |  |
| Перегородки | Возводимые перегородки из ГКЛ два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, h-до перекрытия, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка» | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | ГКЛ под покраску | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Освещение | RINGO M или аналог | Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K, диммируемый |  |
| Дверь | Промышленного производства | Дверь деревянная Kapelli classic. Размер: 900х2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок "ключ-ключ". Дверной доводчик, напольный ограничитель |  |
| ЗОНА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ Общая комната |  |  |  |
| Стены | Возводимые перегородки из ГКЛ - два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка» | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | Окраска | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Освещение | INI LED 60 LN или аналог | Светильник LED RAL 7047, 4000К |  |
| Дверь | Промышленного производства | Дверь деревянная Kapelli classic с усилением поддоводчик. Размер: 900х2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок "ключ-ключ". Дверной доводчик, напольный ограничитель |  |
| Окна | ПВХ стеклопакет | Цвет профиля - белый |  |
| Розетка электрическая и выключатели | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Кондиционер | Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S | Размещение - технологический шкаф |  |
| ЗОНА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ Комната приема пищи |  |  |  |
| Стены | Возводимые перегородки из ГКЛ - два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм, шпаклевка, оклейка стеклообоями типа «паутинка» | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм |  |
| Потолок | Окраска | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Освещение | INI LED 60 LN | Светильник LED RAL 7047, 4000К |  |
| Дверь | Промышленного производства | Дверь деревянная с усилением под доводчик Kapelli classic. Размер: 900х2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок "ключ-ключ". Дверной доводчик, напольный ограничитель |  |
| Розетка электрическая и выключатели | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Кондиционер | Haier или MDV. Модель и тип подбирается индивидуально по ТЗ | Кондиционер + пульт. Окраска RAL 3020. В случае кассетного, декоративная панель красится в цвет потолка. |  |
| ЗОНА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ Санузел |  |  |  |
| Стены | Возводимые перегородки из ГКЛВ - два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм. | Облицовка керамогранитом Ceramica Konskie Oxford Graphite. Размер 200х500 мм Затирка в цвет плитки Укладка плитки выполняется вертикально до уровня потолка |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог. Обмазочная гидроизоляция 2 слоя | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Потолок | ГКЛВ под покраску. h=2750 мм | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Освещение | RINGO M | Светильник LED встраиваемый в ГКЛ круглый, 4000K |  |
| Дверь | Промышленного производства | Дверь деревянная с усилением под доводчик Kapelli classic. Размер: 900х2000 мм. Цвет - RAL 7040. Нажимная ручка, цвет хром. Замок "ключ-ключ". Дверной доводчик, напольный ограничитель |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |
| Стены | Возводимые перегородки из ГКЛ - два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с заполнением мин. ватой 50 мм 40 кг/м3 *усиление-Фанера 12мм, обработанная составом "NEOMID 450-1" | Окраска краской Tikkurila EURO 7 RAL 7047 или аналог. |  |
| Пол | Керамогранит КЕРАМА МАРАЦЦИ SG632400R 600х600 мм ТЕРРАЦЦО, цвет – серый светлый. Либо аналог | Размер 600х600 мм. Затирка – в цвет плитки, шов 1,5-2 мм |  |
| Плинтус | Fezard 2500*80*10 c соединителями и углами или аналог. Либо плинтус из керамогранита | Плинтус алюминиевый анодированный самоклеящийся, h-80 мм. Либо плинтус из керамогранита аналогично напольному покрытию |  |
| Потолок | Существующее перекрытие Окраска водоэмульсионной матовой краской повышенной износостойкости | Краска Tikkurila EURO 7 (или аналог). Цвет базовый полуматовый RAL 7047 |  |
| Освещение | Светильник противопожарный | Светильник с люминесцентными лампами стекло матовое 600х600 |  |
| Дверь | Противопожарная одностворчатая дверь | Дверь накладная глухая металлическая противопожарная (рама+полотно). Открывание 180°. Огнестойкость EI60. Цвет -RAL7047. Размер: 900х2100 мм. Ручки двери цвет "матовый хром". Врезной замок, ключи в комплекте не менее 4-х штук. Доводчик |  |
| Дверь | Противопожарная двухстворчатая дверь | Дверь накладная глухая металлическая противопожарная (рама+полотно). Открывание 180°. Огнестойкость EI60 Цвет - RAL 7047. Размер: 1600х2350 мм. Ручки двери цвет "матовый хром". Врезной замок, ключи в комплекте не менее 4-х штук. Доводчик |  |
| Доводчик | Доводчик дверной Fuaro DC-205 AL до 120 кг |  |  |
| Розетка электрическая и выключатели | Legrand Mozaik, DKC или аналог | Розетка, встраиваемая с автоматическими клеммами, суппортом и рамкой белого цвета |  |
| Кондиционер | Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S | Сплит-система с зимним комплектом и блоком сопряжения |  |