ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Мобилизация

  - До начала строительства необходимо выполнить ряд мероприятий по мобилизации строительной площадки, направленных на ускорение процессов с целью реализации подрядов в строго оговоренные сроки.

  - Мобилизация строительной площадки включает в себя следующие методы:

- Повышение производительности труда за счет использования современного оборудования и инновационных технологий;

- Привлечение сторонних организаций для более эффективной и быстрой работы.

- Тщательный контроль на каждом этапе выполнения работ.

- Оперативное реагирование на все возникающие ситуации. Это очень важный этап, так как несвоевременная доставка техники и материалов на объект, а также невыполнение обязательств со стороны субподрядчиков неизменно ведут к срывам сроков строительных работ.

- Ограждение зоны Работ

  - До начала Работ  установить временное строительное ограждение Помещения со стороны Мест общего пользования или непосредственно за гранью внутреннего фасада и согласовать его c Арендатором.

  - Закрыть запотолочное пространство, а также дверные проемы плёнкой во избежание попадания строительной пыли в соседние помещения.

  - Временное ограждение должно затягиваться однородным черным (RAL 9005) или серым (RAL 7040) баннером. Также допустим брендированный имидж будущего Помещения, изображение которого должно быть согласовано с Заказчиком. Вся внешняя поверхность временного ограждения должна оставаться без видимых поверхностных повреждений и загрязнений на все время проводимых работ

  - Временное ограждение должно иметь пожарный выход, постоянно свободный для прохода.

  - Территория вокруг участка Работ и все лицевые поверхности ограждений должны постоянно содержаться в чистоте и быть свободными от каких-либо строительных материалов, грязи, оборудования и мусора.

  - Производить  уборку и вывоз строительного мусора и отходов, возникших от выполняемых им Работ, за свой счет, а также складировать строительный мусор исключительно в Помещениях, указанных в Акте-допуске для проведения строительно-монтажных работ.

  - Входные двери в местах производства Работ должны в течение всего времени оставаться закрытыми, а при отсутствии людей в Помещении - запертыми на замок.

  - В случае возникновения по каким-либо причинам в ограждении видимых повреждений необходимо отремонтировать его к началу следующего дня.

  - Перед началом Работ Подрядчик обязан выполнить временную защиту от повреждений внутреннего фасада и дверей, ведущих в места общего пользования.

  - Каждый подрядчик для организации работ должен назначить ответственных Приказом по предприятию:

- ответственный по охране труда и технике безопасности;

- ответственный за противопожарную безопасность;

- ответственный за электрохозяйство и проведение электромонтажных работ;

  - Работники, профессия которых требует специальное обучение (работы на высоте, сварка, электробезопасность и т.д.), должны быть приказом  допущены к самостоятельной работе по этой профессии.

  - Все приказы о назначении ответственных лиц и о допуске к самостоятельной работе должны подтверждаться удостоверениями об аттестации.

  - Рабочие, использующие электроинструмент (кроме аккумуляторного), должны иметь минимально II группу по электробезопасности.

  - Персонал, осуществляющий производство работ в действующих электроустановках, включая подключение оборудования, должны иметь соответствующую группу по электробезопасности не менее IV (до 1000В и выше 1000В).

  - Перед началом РСР произвести установку временного щита электроснабжения механизации строительства с необходимым набором автоматов защиты, временных или специальных систем освещения, необходимых для производства строительных работ. Щит электроснабжения механизации строительства и все временные кабельные линии, и светильники должны соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014, Приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции), СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" и должны быть демонтированы по окончании работ. Для организации электроснабжения механизации строительных работ в обязательном порядке назначается приказом лицо – ответственное за электрохозяйство (из числа административно-технического персонала, IV группа электробезопасности, до 1000В), а также подписывается акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок до 1000В с Арендодателем.

  - Организация временного электроосвещения и электроснабжения должна выполняться с соблюдением всех   действующих норм и правил, со строгим соблюдением ПУЭ.

  - Применяемые в реализации материалы и оборудование должны быть сертифицированы и иметь нормативное разрешение на применение на данном типе объекте, в данном случае помещение капитального строительства большой площади с массовым посещением людей и постоянного нахождения стационарных рабочих мест.

  - При построении системы освещения все кабельные линии должны иметь дополнительный проводник заземления, корпуса осветительных приборов, так же должны иметь точку подключения «РЕ» проводника, сами линии защищены средствами специальных групп автоматики, выбранных согласно потребления токовых нагрузок указанных в руководстве по эксплуатации данных приборов.

  - При прокладке розеточных групп, а так же подключении иных электро-приёмников, в обязательном порядке производится расчёт кабельного сечения и систем автоматической защиты данных линий, согласно токовой нагрузки с обязательной установкой дополнительного устройства УЗО на каждую группу.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ: эксплуатация приборов с повреждённой кабельной изоляцией, бытовых (фабричных) удлинителей, а также иных других устройств со степенью защиты менее IP-44 и, если устройство не по прямому назначению.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ: коммутация кабельных линий без использования РК-коробок.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ: установка электроосветительных приборов со степенью защиты менее IP-55 и не имеющих защитного плафона/светофильтра.

  - При использовании тур (лесов) рабочим и ответственным лицам необходимо иметь аттестацию в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте.

  - Туры-вышки, подмости должны быть исправными, без следов повреждений и ремонта. Туры-вышки должны иметь инвентарный номер и паспорт завода-изготовителя, журнал осмотра.

  - Во время работ туры-вышки должны быть зафиксированы к полу винтами-упорами. Перемещать туры-вышки с находящимися на них людьми запрещается. Должны применяться страховочные пояса и каски.

  - В качестве ограждения должна быть смонтирована дополнительная секция над подмостями.

  - При высоте выше 4 метров туры необходимо к чему-либо крепить или применять туры, оборудованные аутригерами.

  - Лестницы и стремянки должны быть исправными, без следов повреждений и ремонта, иметь инвентарные номера и испытаны.

  - Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

  - При работе на высоте более 1,8 м высота защитных и страховочных ограждений должна быть не менее 1,1 м. Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м. Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений возлагается приказом по организации на производителей работ, мастеров.

  - При невозможности применения предохранительных ограждений допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

  - Требования безопасности при работах с применением талей, лебедок, полиспастов, блоков и других устройств, и грузозахватных приспособлений.

  - Грузоподъемные механизмы, сменные грузозахватные устройства, съемные грузозахватные приспособления и тара должны содержаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в действующей редакции).

  - При проведении работ на кровле пользоваться Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 29.04.2025), разделом XVI «Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий».

  - Для производства пожароопасных работ (электросварка, работы болгаркой) необходимо оформлять наряд-допуск. Работать по наряду-допуску одному человеку запрещено.

  - Для работ с углошлифовальной машинкой (болгарка), штроборезом необходимо иметь минимально II группу по электробезопасности и аттестацию по пожарно-техническому минимуму. Аттестацию по пожарно-техническому минимуму может иметь либо тот, кто работает инструментом, либо назначенное ответственное лицо во время производства работ.

  - Для производства сварочных работ сварщику необходимо иметь комплект документов:

- удостоверение сварщика,

- талон (удостоверение) по пожарно-техническому минимуму,

- аттестацию по электробезопасности.

- наряд-допуск на проведение газопламенных и электросварочных работ

- Клининг

  - Уборка на период стройки включает (но не ограничивается) следующие виды работ:

- Обеспечение поддержания чистоты объекта на протяжении всего проведения СМР

- Регулярный вынос мусора до контейнера (включая оставшийся мусор после работ смежных организаций), погрузка в него и вывоз на полигон ТБО.

- Регулярная уборка и поддержание в чистоте мест разгрузки и путей доставки материалов и оборудования.

  - Поддерживающая уборка. С момента проведения рабочей комиссии до сдачи РСР на объекте должно быть обеспечено постоянное нахождение на объекте сотрудника, производящего уборку объекта и вынос мусора. Данный вид уборки включает (но не ограничивается) следующие виды работ:

- Отмывка полов, плинтусов (в том числе от краски).

- Очистка ковролина.

- Обеспыливание потолков, мойка светильников

- Обеспыливание, влажная уборка всей мебели, техники, диффузоров вентиляции, кондиционеров.

- Влажная уборка дверей/откосов/дверной коробки

- Обеспыливание декоративных элементов, рекламных стоек

- Санузлы - мойка стен, полов, потолков, светильников, сан. тех оборудования

- Мойка всех стеклянных поверхностей

- Мойка подоконников.

- Обеспыливание и влажная уборка встроенной мебели (в том числе внутри);

- Обеспыливание и очищение стен сухое/влажное с применением промышленного пылесоса;

- Очистка и мойка подоконников, рам и откосов;

- Вынос мусора до контейнера (включая оставшийся мусор после работ смежных организаций), погрузка в него и вывоз на полигон ТБО.

  - Финишная уборка перед открытием включает (но не ограничивается) следующие виды работ:

- Отмывка полов, плинтусов (в том числе от краски) с применением роторной машины.

- Очистка ковролина с применением роторной машины, при необходимости химчистка ковролина.

- Обеспыливание потолков, мойка светильников

- Обеспыливание, влажная уборка всей мебели, техники, диффузоров вентиляции, кондиционеров, включая банкоматы

- Влажная уборка дверей/откосов/дверной коробки

- Мебель и двери при необходимости натираются полиролью

- Обеспыливание декоративных элементов, рекламных стоек

- Санузлы - мойка стен, полов, потолков, светильников, сан. тех оборудования

- Мойка всех стеклянных поверхностей (перегородки, зеркала, окна/фасады - изнутри, снаружи), не входят работы альпинистов

- Мойка подоконников.

- Удаление пятен краски, клея и других веществ, оставшихся после строительства или ремонта, со стен, потолков, мебели, дверей и иных поверхностей;

- Удаление загрязнений из межплиточных швов;

- Обеспыливание и влажная уборка встроенной мебели (в том числе внутри);

- Обеспыливание и очищение стен сухое/влажное с применением промышленного пылесоса;

- Очистка и мойка фасадного остекления.

- Очистка и мойка подоконников, рам и откосов;

- Вынос мусора до контейнера (включая оставшийся мусор после работ смежных организаций), погрузка в него и вывоз на полигон ТБО.